- 人机界面设计

- （不作考核要求）

- 5.1 人机界面设计

- 5.1.1 人机界面概述

- 人机界面：在人机交互系统中，人与机器之间存在一个相互作用的界面，人与机器之间的信息传递和交流，以及人的控制活动的实施都是通过这个界面进行。

- 人机界面的信息传递是通过人和机器的输入系统(感觉器官、控制器官)和输出系统(运动器官、显示器官)来实现的。

- 根据交互的对象不同，界面可以分为硬件界面和软件界面。

- 广义的人机界面：

- 广义的人机界面，指人与机之间存在一个相互作用的媒介，人通过视觉和听觉等感官接收来自机器的信息，经过大脑的加工、决策，然后做出反应，实现人一机的信息传递。

- 在人机界面系统中，要让机器适应人就必须解决机器怎样把信息传达给人和人怎样有效操作机器的交流过程的问题。

- 狭义的人机界面：

- 狭义的人机界面指计算机系统中的人机界面，即所谓的软界面又称人机接口、用户界面(User Interface)、入机交互(Human-Computer Interaction)。

- 5.1.2 人机功能分配

- 人与机的不同特点

- 适合机器(机器人、计算机)：笨重、重复的工作，或高温剧毒等条件下的工作，对人有危害的操作，以及快速有规律的运算等。

- 适合人：安排指令和程序，对机器进行监督管理、维修运用、设计调试、革新创造、故障处理等。

- 人机功能分配的一般原则

- 比较分配原则

- 剩余分配原则

- 经济分配原则

- 宜人分配原则

- 弹性分配原则

- 5.2 显示器设计

- 5.2.1 显示器概述

- 信息显示装置又称显示器，它是人机系统中专门用来向人的感官传递信息的装置。这些信息包括工作指令、机器的性能参数、运转状态以及其他有关信息。显示装置的设计和选择要适合人的生理、心理特性。

- 5.2.2 显示器分类

- 按照接受感官的不同，提供信息的显示器可分为视觉显示器、听觉显示器和触觉显示器等

- 视觉显示器：各种仪表、信号灯、显示屏、标志符号，以及其他显示装置，如图形、图表、标牌、广告、地图等。

- 听觉显示器：蜂鸣器、铃、喇叭、哨笛、报警器等。

- 触觉显示器：通过人的手、脚或肢体直接接触来感知信息的装置。

- 适合视觉传递的信息的特征是:内容复杂或抽象，内容较长，传递速度不需要特别快。

- 适合听觉传递的信息的特征是:信息内容简单或紧急，传递速度快。

- 适合触觉传递的信息的特征是:经常需要触摸机器，并能感知信息，信息内容简单。

- 5.2.3 显示器选择与设计的基本原则

- 较好的可觉察性、可辨性，保证接收者迅速、准确地感知和确认。

- 传递的信息数量不宜过多。

- 多重感觉通道比单通道更容易引起注意。

- 同种类的信息应尽量用同祥方式传递。

- 显示的信息变化时，其方向和幅度，要与信息变化所带来的作用和趋向相一致。

- 重要的显示器应设置在醒目的位置。

- 为便于识别，在某些情况下可应用两个或两个以上的方式编码。

- 显示信息的量值应有足够的精度和可靠性。

- 必须保证在特定作业环境下实现显示信息的功能和作用，保证接收者有最佳的工作条件。

- 各个国家、地区或行业部门使用的信息编码应尽可能做到统一和标准化。

- 5.2.4 视觉显示器设计

- 视觉显示器的类型和特点

- 按显示信息的方式分类。

- 视觉显示器按其显示信息方式的不同，一般可分为模拟显示器、数字显示器和屏幕显示器三类。

- 模拟显示器。它是用模拟量来显示机器工作状态各参数的装置，如指针式仪表、信号灯等。

- 特点：所显示的信息比较形象和直观对于监控作业的效果很好。认读的精度和速度低于数字显示器。

- 应用：汽车上的油量表、氧气瓶上的压力表。

- 数字显示器。它是指直接用数码来显示机器工作状态各参数的装置，如计算器电子表及列车运行的时间显示屏幕。

- 特点：认读过程简单、直观，认读速度快，精度高，且不易产生视觉疲劳。

- 应用：计算器、电子表及列车运行的时间显示屏幕。

- 屏幕显示器。屏幕显示器综合了模拟显示器和数字显示器的特点，它既能显示机器在工作过程中的某一特定参数和状态，又能显示其模拟量值和趋势，还能通过图形和符号显示机器的工作状态及有关参数，是一种功能综合性较强的信息显示装置，具有重要的用途和广泛的发展前景。

- 按显示功能分类。

- 视觉显示器按其显示功能的不同，一般可分为读数用仪表、检查用仪表、警戒用仪表、追踪用仪表、调节用仪表。

- 读数用仪表。此种仪表刻度的具体数值显示出设备的状态和参数。

- 检查用仪表。它能显示设备或系统状态参数偏离正常值的情况。

- 警戒用仪表。它能显示设备或系统运行状态是否处于正常范围之内，一般分三个区域:正常、警戒、危险。

- 追踪用仪表。在动态控制系统中，追踪操纵，必须显示实际状态与需要达到状态之间的差距及其变化趋势。

- 调节用仪表。它只是用来指示操纵装置的调节值，不指示系统运行的动态过程，如收音机调频。

- 视觉显示器的设计原则

- 以人的视觉特征为依据，使用者迅速准确地获取信息，显示的精确程度与人的辨别能力和系统要求相适应。

- 信息种类和数目不宜过多。同样的参数应尽可能采用同一种显示方式，

- 保持适当的对比关系，以使目标清晰可辨。

- 显示格式简单明了，显示意义明确易懂，以便使用者正确理解。

- 具有良好的照明，保证对目标的准确辨认。

- 5.2.5 听觉显示器设计

- 听觉显示器的种类和特点

- 听觉显示器主要是利用示警信号(声音)来传达信息。

- 特点：可快速有效地传递简单和短促的信息，反应快、方向不受限制。

- 应用：蜂鸣器、铃、角笛和汽笛、警报器等

- 听觉显示器的设计原则

- 在有背景噪声的场合，音响传示装置的频率选择在噪声掩蔽效应最小的范围内。

- 使用断续的或音调有高低变化的声音信号。

- 音响信号传播距离远和穿越障碍物时，应加大声波强度，使用较低的频率。注意音响装置的数量，避免各信号间的相互干扰。

- 5.3 控制器设计

- 5.3.1 控制器概述

- 控制器是人用来将信息传递给机器，使之执行控制功能，实现调整、改变机器运行状态的装置。控制器的设计要充分考虑操作者的生理、心理、身体机能和用力习惯等特性。

- 5.3.2 控制器的分类

- 按操纵的身体部位不同：手动控制器、脚动控制器和声音控制器

- 按控制器的运动方式不同：旋转控制器、摆动控制器、按压控制器、滑动控制器和牵拉控制器

- 5.3.3 控制器选用与设计的一般原则

- 要有利于操作，保证系统的工作效率。

- 运动方向应与预期的功能方向相一致。

- 操纵部分必须便于把握和移动。外形符合人的手等部位的解剖学特征。

- 移动范围，要根据操作者的身体部位、活动范围和人体尺寸来确定。

- 阻力、惯性和转矩要适当，在人的体力适宜范围内，并确保安全。

- 在控制器较多的情况下，要根据系统的运行程序、作用的顺序来配置，

- 材质应符合卫生学要求。

- 要能避免无意识的操作而引起的危险。

- 利用编码提高对控制器的辨别效率。

- 5.3.4 控制器的编码

- 选择编码方式主要考虑以下方面：操作者使用操纵装置的任务要求，辨认操纵装置的速度和准确性，需要采用编码方式的操纵装置数目，可用的控制面板空间，照明务件，影响操作者感觉辨认能力的因素等。

- 形状编码

- 将不同功能的操纵装置，设计成不同的形状及表纹。形状与它的功能要有逻辑上的联系，操纵装置的形状凭触觉也可分辨清。(飞机操纵装置的编码设计)

- 位置编码

- 位置安排不同，可按视觉定位，也可盲视定位，操纵装置之间需有更大的间距。(键盘数字按键的位置，盲打)

- 颜色编码

- 利用颜色不同，有利于视觉搜索作业。颜色编码一般不单独使用要遵守颜色标准(操作面板的颜色编码)

- 大小编码

- 操纵装置的尺寸不同，例如，对圆形旋钮，若作相对辨认，则大旋钮的直径至少比小旋钮大20%;若作绝对辨认，则一般只用2~3种大小不同的操纵装置。大小编码往往与形状编码等组合使用。

- 符号编码

- 通过标注图形符号或文字，若标注图形符号，应采用常规通用的标志符号，需要一定的空间位置和良好的照明条件，且标记必须清晰可辨(空调遥控器的符号编码)

- 5.3.5 常见控制装置设计

- 旋钮

- 旋钮设计要求保证操作者手感舒服、转动灵敏。

- 连续旋钮：用于精细控制，其阻力要小，但表面应处理得粗糙一些，以增加摩擦，确保操作精度。

- 定位旋钮：阻力应大于连续旋钮。同时，应使操作者在旋钮达到定位位置时，获得明确的接触信号。

- 按键

- 对于按键的设计，应保证手指操作的时候不会滑移。

- 按键尺寸的主要限制因素是手指的大小。按钮的阻力不应太小，以防止无意触动。

- 扳动开关

- 扳动开关一般只有开(ON)和关(OFF)两个挡位。

- 操纵杆

- 操纵杆是一种需用较大的力操纵的操纵装置。适用于在较小范围内快速精确调节，操纵角度在30°~60°，不宜超过90°

- 踏板

- 脚踏钮：操纵力较小，且不需要连续控制。

- 脚踏板：需要较大操纵力，要求提供相当的速度。

- 一般立姿作业不宜使用脚动操纵装置。在坐姿作业场合，使用两个以上的脚动操纵装置是不合适的。

- 5.4 显示器与控制器的关系

- 5.4.1 控制量与显示量的比率

- 控显比：控制操作的输入量与显示的反应量的比值。

- 向某个大方向调节，称为“粗调”;当接近预定读数的时候，控制动作变慢，以便进行精细调整，称为“精调”。

- 控显比对精调和粗调影响很大。在粗调操作时，要求控显比小，在精调操作时，要求控显比大。

- 5.4.2 控制器与显示器的组合方式与原则

- 按重要程度布置

- 按使用频率布置

- 按功能布置

- 按使用顺序布置

- 5.4.3 控制器与显示器的相合性设计

- 控制器与显示器在生产操作中常常是组合在一起使用的。

- 空间一致性。它是指显示器与控制器在空间相互位置关系的一致性

- 运动一致性。它是指同一对象的控制与显示在运动方向上的一致性。一般来说旋钮顺时针调节为增加，逆时针调节为减少。

- 概念一致性。它是指控制器与显示器编码的意义要和其作用一致。

- 通用定型性。通用定型就是人们长期形成的共同习惯，也称习惯定型。

- 5.5 手握式工具设计

- 如果产品设计不合理，让手负担过重或受到挤压，则必会损伤结构。

- 5.5.1 人手解剖及其与工具使用相关的疾患

- 人手结构

- 人手是由骨、动脉、神经、韧带和肌腱等组成的复杂结构。

- 人手的抓握方式

- 着力抓握：分为力与小臂平行(如锯)、小臂成夹角(如锤击)及扭力(如使用螺丝起子)。

- 精确抓握：工具由手指和拇指的屈肌夹住。精确抓握一般用于控制性作业(如小刀、铅笔)。

- 手握工具使用不当所引起的上肢职业病

- 腱鞘炎

- 腕道综合征

- 网球肘

- 扳机指

- 5.5.2 手工具的一般人机学要求

- 手工具的大小、形状、表面状况应与人手的尺寸和解剖条件适应

- 保持手腕处顺直状态。对于把手弯曲式工具设计，一般认为应将工具的把手与工作部分弯曲10°左右

- 避免掌心受压过大，好的把手设计应该具有较大的接触面，或者使压力作用于不太敏感的区域，如拇指与食指之间的虎口位。

- 避免手指反复弯曲扳动操作。

- 避免或减少肌肉的“静态施力”。合适手臂的施力特性。

- 注意照顾女性。

- 考虑左手优势者等群体的特性和需要。设计成左右手都能使用。

- 合理的抓握配重。

- 5.5.3把手设计参数

- 直径：(把手直径大小取决于工具的用途与手的尺寸)，比较适合的直径是着力抓握30~40毫米(如打井钻的手柄)，精密抓握8~16毫米(如小型螺丝钻的手柄)

- 长度：(把手长度主要取决于手掌宽度)，掌宽一般为71~79厘米(5%女性~95%男性统计数据)，因此合适的把手长度应为100~125毫米。

- 形状：(指把手的截面形状):圆形(着力抓握)、三角形或矩形(防滑、放置稳定性)、丁字形、斜丁字形(螺丝起子)等。

- 弯角：10°左右。

- 键盘的按键排列设计

- “打字机之父”一一美国人克里斯托夫·拉森·肖尔斯(Christopher Latham Sholes)

- QWERTY键盘

- 优点：

- 普及率和兼容性接近100%

- 有史以来的各种软件的快捷键都默认为此布局设计

- 缺点：

- 高频键左右分布不均衡，左手负担比右手重

- Dvorak键盘

- 华盛顿的德沃夏克(Dvorak)，又推出针对左/右手不同用户设计的单手键盘。

- 优点：

- 将高频键都分布在中排，极大地减少了手指移动距离。

- 缺点：

- 布局变化过大，几乎所有的字母和标点符号都改变了，上手困难。

- “MALT”键盘

- 比Dvorak键盘更加合理、高效，理连·莫特(Lillian Malt)

- 优点：

- 高频键真正做到了完美分布，手指移动距离更小。

- 缺点：

- 键分布没有逻辑，不如 Dvorak优雅。

- 现代电脑键盘奠基石:IBM Model M键盘

- 采用标准101键布局。主键区、功能键区、编辑键区和数字小键盘区一应齐备，彼此之间独立并有明显的间隔。

- 键盘首次创立AT接口设计。

- 104键键盘

- 现代电脑键盘的标准——Windows104键布局。

- 游戏专用键盘

- 游戏外设厂商罗技开发出具有额外可设置宏按键的游戏键盘产品——罗技G15游戏键盘。