- 作业空间的设计

- 6.1 作业空间概述☆

- 人、机所占的空间称为作业空间。按作业空间包含的范围，可把它分为近身作业空间、个体作业场所和总体作业空间。

- 6.1.1 近身作业空间☆

- 它是指作业者在某一位置时，考虑身体的静态和动态尺寸，在坐姿或站姿状态下，其所能完成作业的空间范围。

- 近身作业空间包括三种不同的空间范围：

- 作业范围：在规定位置上进行作业时，必须触及的空间

- 作业活动空间：是人体作业或进行其他活动时(如进出工作岗位、在工作岗位进行短暂的放松与休息等)人体自由活动所需的范围:

- 安全防护空间：为了保证人体安全，避免人体与危险源（如机械传动部位等)直接接触所需要的。

- 6.1.2 个体作业场所☆

- 它是指操作者周围与作业有关的、包含设备因素在内的作业区域，如汽车驾驶室。

- 6.1.3 总体作业空间☆

- 不同且相互联系的个体作业场所的布置构成总体作业空间，它反映的是多个作业者或使用者之间作业的相互关系，要留有足够的心理空间。小到办公室、车间，大到厂房、城市。

- 6.2 工作岗位空间设计

- 作业空间设计，从小的范围来讲，就是合理设计工作岗位空间，以保证作业者安全、舒适、高效地工作。

- 6.2.1 作业姿势的选择

- 作业姿势选择的影响因素☆

- 作业者在作业过程中，通常采用坐姿、立姿、坐立交替相结合的姿势。在确定作业姿势时，主要考虑以下因素：

- 作业空间的大小和照明条件；

- 作业负荷的大小和用力方向；

- 作业场所中各种物质(包括必需的工具、加工材料等)的安放位置；

- 作业台高度及有没有容膝空间；

- 操作时的起坐频率等因素；

- 人立姿作业的能量消耗约为坐姿操作的1.6倍，若上身倾斜操作时可高达10倍。

- 作业姿势应尽可能地采用坐姿。对于作业时间持续较长、操作精度要求较高、需要手脚并用的场合，更应优先选用坐姿操作。只有在手或脚操作需要较大空间且要经常改变操作体位，或没有容膝空间而使坐姿操作有困难的情况下，才采用立姿操作。

- 应该尽量避免的姿势☆

- 站着不动的姿势(特别对女性)；

- 长期或经常重复地弯腰（指脊背弯曲角度超过15°)；

- 躯干扭曲并倾斜的姿势或半坐姿势；

- 经常重复地单腿支撑的姿势；

- 手臂长时间向前伸直或张开等。

- 6.2.2 坐姿作业空间设计☆

- 坐姿：身躯伸直或稍向前倾角为10°~15°，上腿平放，下腿一般垂直地面或稍向前倾斜着地，身体处于舒适状态的体位。

- 坐姿作业的优点：

- 不易疲劳，持续工作时间长；

- 身体稳定性好，操作的精度高；

- 手脚可以并用作业。

- 坐姿作业的缺点：

- 在作业过程中不易改变体位，施力受到限制，工作范围比较受限；

- 长时间作业易引起脊柱弯曲等职业病。

- 坐姿适合以下几种作业：

- 持续时间较长的静态作业。

- 精密度要求高而又要求细致的作业。

- 需要手足并用，并对一个以上踏板进行控制的作业。

- 作业所需的工具、材料等在坐姿状态下易于拿到。

- 施力较小的作业(提重物时不大于4.5千克)

- 人体上肢操作范围的最佳区域(适宜配置最重要和使用最频繁的显示器、控制器):60°

- 人体上肢操作范围中容易达到的区域(适宜配置较重要和使用较频繁的显示器、控制器)：120°

- 6.2.3 立姿作业空间☆

- 立姿：人站立时上体前屈角小于30°时所保持的姿势。

- 立姿姿作业的优点：

- 可活动空间增大，适合来回走动和经常变换体位的作业，如纺织挡车工、普通车床的操作等。

- 手的力量增大，即人体能输出较大的操纵力；

- 不需要容膝空间，相对坐姿而言，所需的作业空间更小。

- 立姿作业的缺点:

- 不易进行精确和细致的作业，不易转换操作；

- 采用立姿时肌肉要做更大的功来支持体重，容易引起疲劳；

- 长期站立容易引起下肢静脉曲张等。

- 立姿适合以下几种作业：

- 对于需经常改变体位的作业；

- 工作地的控制装置布置分散，需要手、足活动幅度较大的作业；

- 在没有容膝空间的机台旁作业；用力较大的作业；

- 单调的作业。

- 6.2.4 坐、立交替的作业空间☆

- 它只适合一些特殊的作业，如作业中需要重复前伸超过41厘米或高于15厘米的操作等。

- 因此，作业空间的尺寸在水平面上可参照坐姿的作业空间尺寸，在垂直面中可参照站姿的作业空间尺寸。680cm-780cm(椅高)

- 6.2.5 影响作业岗位空间设计的因素

- 作业特点

- 作业空间的尺寸与构成特点，都必须服从工作需要，要与工作性质和工作内容相适应。

- 人体尺寸

- 作业空间设计需要参照人体尺寸数据。特别是一些空间受限制的作业环境中，入体尺寸更是作业空间的设计依据。

- 作业姿势

- 人们在工作中，通常采用的姿势有三种，即坐姿、立姿和坐立交替结合姿势。因此，在设计作业空间时，必须对操作者的作业姿势有所考虑。

- 个体因素

- 设计作业空间还应考虑使用者的性别、年龄、人种、体型等个体因素。

- 维修活动

- 工位设计和机器布置时应留出维修活动所必需的活动空间。

- 操作者心理

- 设计作业空间时，还应考虑作业者精神上的思考自由及行动上的余裕。还要考虑作业空间的色彩、照明及换气等环境因素。

- 多人作业的协同性

- 这种集体作业的空间，并非单个人和物所形成空间的简单叠加，须考虑人与人之间相互交流信息和协同作业的需求。

- 6.3 作业场所布置

- 作业场所的布置指在限定的作业空间内，设定合适的作业面后，显示器与控制器(或其他作业设备、元件)的定位与安排。

- 任何设施都可有其最佳位置，这取决于人的感受特性、人体测量学与生物力学特性以及作业性质。

- 从人机系统整体来看，最重要的是保证方便、准确操作，我们据此可确定作业场所布置的总体原则。

- 6.3.1 机器、设备的布置原则☆

- 按作业顺序布置

- 在一些小电子产品的生产车间，这类作业场所要求制造和装配是连续的，使加工线路达到最经济的要求。

- 适合装配作业，缺陷是一旦生产线上的某一设备或作业者出现问题，将直接影响整个生产过程。

- 按设备功能布置

- 将机器设备按功能分类，同一功能的设备被编做一组，共同完成某一产品的同一道工序。

- 优点是机器设备的利用率高，但需要搬运原材料和半成品，增加了工序。它比较适合于一些尚未完全定型的试制产品的加工。

- 混合布置

- 将以上两种方式结合在一起来布置设备，这样既吸收了两种方式的优点，又避免了它们各自的缺点。

- 工厂根据不同产品的加工特点以及在加工同一产品过程中的不同工艺要求，采用混合方式布置设备是比较合适的。

- 6.3.2 控制面板的布置原则☆

- 重要性原则

- 根据机器与人之间所交换信息的重要程度布置机器，一般将最重要的机器布置在离操作者最近或最方便的位置。如急停开关应放在人的正前方。

- 使用频率原则

- 根据人机之间的信息交换频率布置机器，一般将信息交换频率高的机器布置在操作者近处。

- 使用频繁的显示器，在垂直面上应布置在作业者水平视线以下30°角的范围内，在水平面上应布置在人的正中矢状面30°角的范围内；对于很少使用的显示器布置在120°角的范围内。

- 功能原则

- 根据机器的功能进行布置，把具有相同功能的机器布置在一起。

- 使用顺序原则

- 根据人操作机器或观察显示器的顺序规律布置机器，可使操作者作业方便、高效。

- 竖直方向由上而下、水平方向自左向右的顺序排列。

- 有研究表明，按使用顺序原则来布置设施，执行操作的时间最短。

- 习惯性原则

- 将控制器的操作顺序按人习惯动作(如水平方向习惯从左到右，垂方向习惯从上到下等)的顺序进行配置。

- 6.4 工作面设计

- 6.4.1 工作面的高度

- 坐姿工作面的高度

- 坐姿工作面的高度主要由人体参数和作业性质等因素决定。

- 的台面高度为880±20毫米，作业者的眼睛到被观察物体的距离为120~250毫米，能区分直径小于0.5毫米的零件。适合对视力强度、手臂活动的精度和灵巧性要求都很高的作业，如钟表组装；

- 的台面高度为840±20毫米，作业者的眼睛到被观察物体的距离为250~350毫米，能区分直径小于1毫米的零件，适合对视力强度要求较高的工作，如微型机械和仪表的组装、精确复制和画图等；

- 的台面高度为740±20毫米，作业者的眼睛到被观察物体的距离小于500毫米能区分直径小于10毫米的零件，适合于一般的作业要求，如一般的钳工工作、坐着的办公工作等；

- 的台面高度为680±20毫米，作业者的眼睛到被观察物体的距离大于500毫米，适合于精度要求不高、需要较大力气才能完成的手工作业，如包装、大零件安装、打字机上打字等。

- 的台面高度一般为600+20毫米，作业者的眼睛到被观察物体的距离大于400毫米，适合对视力要求不高的作业，如操作机械等。

- 立姿工作面的高度

- 立姿工作面的高度不仅跟身高有关，还与作业时施力的大小，视力要求和操作范围等很多因素有关。

- 精密工作，靠肘支承的工作(如书写、画图等)，台面高度为1050~1150毫米

- 要求灵巧的工作，轻手工工作(如包装、安装等)，台面高度为950~1000毫米

- 要求用较大力量的工作(如刨床、重钳工等)，台面高度为800~950毫米

- 6.4.2 工作面宽度

- 工作面宽度视作业功能要求而定：

- 单供肘靠之用：最小宽度为100毫米，最佳宽度为200毫米

- 仅当写字面用：最小宽度为305毫米，最佳宽度为405毫米

- 作办公桌用：最佳宽度为910毫米

- 作实验台用：视需要而定。

- 6.5 工作台设计

- 6.5.1 不同作业姿势的工作台☆

- 工作台一般均由面板和支承部分构成。根据作业姿势的不同，常用的工作台有坐姿、立姿与坐一立姿三种类型。

- 坐姿工作台

- 当作业中需要长期监视、操作且工作台面固定时，坐姿工作台是最好的选择。坐姿工作台又可分为低台式坐姿工作台和高台式坐姿工作台。

- 低台式坐姿工作台：工作台的显示器、控制器器件较少，台面高度较低，一般低于坐姿作业者的水平视线。

- 高台式坐姿工作台：面板布置较高，这样就扩大了面板的布置范围(视平线以上45°)，可放置更多的显示器和控制器。

- 无论是低台式工作台还是高台式工作台，都应留有足够的容膝空间。工作台面板厚度一般不超过50毫米。

- 立姿工作台

- 立姿工作台的尺寸大于坐姿工作台。为了多个点、对个角度看到机器设备全面的运转情况，可活动的工作台是非常有必要的。

- 坐一立姿工作台

- 6.5.2 不同组合形式的工作台

- 根据组合形式不同，一般可分为桌式工作台、柜式工作台和平台式工作台三种。

- 桌式工作台

- 桌式工作台是常见的工作台，桌式工作台的特点是结构简单，视野开阔，采光好，桌面一般多做成水平的，也可根据需要做成带10°~20°倾角的斜面。

- 它包括各种课桌、微机操作台及各类服务性柜台等。

- 柜式工作台

- 控制器和显示器均固定安装在面板上的专用工作台。

- 直柜式工作台、弯折式工作台和弧面形工作台等。

- 平台式工作台

- 平台式工作台多见于工厂里供施力加工的工作台，特点是结构较为简单且敦实。

- 如钳工操作台和木工操作台等

- 6.6 工作座椅设计

- 6.6.1 影响座椅设计的因素☆

- 综合来看，从坐姿生理学角度，应保证腰弧曲线正常；从坐姿生物力学角度，应保证肢体免受异常力作用。

- 生理因素

- 脊柱结构

- 人体脊柱由7节颈椎、12节胸椎、5节腰椎，以及骶骨和尾骨组成。

- 椎骨由上至下逐渐变得粗大。腰椎部分承受的体重最大，所以腰椎是最粗大的。

- 腰曲弧线

- 脊柱侧面有四个生理弯曲，颈曲、胸曲、腰曲、胝曲，与坐姿舒适性直接相关的是腰曲。

- 要使坐姿时身体能形成几乎正常的腰曲弧线，躯干与大腿之间必须有大于90°的角度，且在腰部有所支撑。

- 腰椎后突和前突

- 正常腰弧曲线是微微前突，为使坐姿下的腰弧曲线变形最小，座椅应在腰椎部提供所谓两点支承。

- 第一支承应位于第5~6胸椎之间，称为肩靠。

- 第二支承设置在第4~5腰椎之间的高度上，称为腰靠，合理的腰靠应该能使腰弧曲线处于正常的生理曲线，和肩靠一起组成座椅的靠背。

- 后突：无腰靠或腰靠不明显

- 前突：腰靠过分突出

- 生物力学因素

- 肌肉的活动度

- 脊椎偏离自然状态，肌腱组织就会受到相互压力的作用，使肌肉活动度增加，导致疲劳酸痛。在处于挺直坐姿时，腰椎部位肌肉活动度高，提供腰靠后则明显减少。

- 体压分布

- 人在坐姿状杰下，体重作用在座面和靠背上的压力分布称为座态体压分布。它与坐姿及座椅的结构密切相关，是设计座椅时需要掌握的重要参数。

- 座面体压主要分布在臀部，并在坐骨部分产生最大的压力。由坐骨向外，压力逐渐减少。座面一般应设计成软垫，其柔软程度以使坐骨处支承人体的60%左右的重量为宜。

- 靠背体压主要分布在肩胛骨和腰椎骨两处。该两处的支撑位置通常被称为“腰靠"和“肩靠”。

- 股骨受力分析

- 坐姿结节能支撑上身大部分重量。坐骨结节下面的座面呈近似水平时较舒适。

- 椎间盘受力分析

- 当坐姿腰弧曲线正常时，椎间盘上受的压力均匀面轻微，几乎无推力作用于韧带，韧带不拉伸，腰部无不舒适感。

- 人体坐姿舒适性☆

- 坐姿舒适性包括静态舒适性、动态舒适性和操作舒适性。

- 尽量使腰椎弧线接近正常的生理弧线不仅是舒适坐姿的标准，也是座椅设计中应遵循的基本原则。

- 静态舒适性：主要依据人体测量数据研究如何设计舒适的座椅尺寸和调整参数。

- 动态舒适性：主要研究座椅的隔振减振设计，重点是座椅悬架机构的动态参数优化设计问题。

- 操作舒适性：主要研究座椅与操纵装置之间相对位置的合理布局问题。

- 坐姿人体尺寸

- 6.6.2 工作座椅设计☆

- 座椅的主要构件

- 座椅的主要构件句括坐面、腰靠、支架。工作座椅视情况而设的辅助构件还有扶手。

- 座椅主要参数

- 工作座椅设计要点

- 工作座椅的结构形式应尽可能与坐姿工作的各种操作活动要求相适应，应能使操作者在工作过程中保持身体舒适、稳定并能进行准确的控制和操作。

- 工作座椅的尺寸应与使用者的人体尺寸相适应。

- 工作座椅可调节部分的构造，必须易于调节。

- 工作座椅各零件的外露部分不得有易伤人的尖角锐边，各部分不得存在可能造成挤压、剪钳伤人的部位。

- 工作座椅设计应符合人体生物力学原理。座椅的结构与形态要有利于人体重力的合理分布，有利于减轻背部与脊柱的疲劳与变形。

- 工作座椅设计应尽可能使就座者保持自然的或接近自然的姿势，且要使就座者必要时可以在座位上不时变换自己的坐姿，并感到安全、舒适。

- 工作座椅腰靠结构应具有一定弹性和足够的刚性。

- 工作座椅一般不设扶手。需设扶手的座椅必须保证操作人员作业活动的安全性。

- 工作座椅的结构材料和装饰材料应耐用、阻燃、无毒。坐垫、腰靠、扶手的覆盖层应使用柔软、防滑、透气性好、吸汗的不导电材料制造。

- 工作座椅主要部分的设计要求

- 椅面高度

- 椅面高度应设计得比“小腿加足高”略低一点，座椅面离地高度不宜超过40厘米。

- 深度与宽度

- 座椅深度以“臀膝距”尺寸作为参考，座位深度以35~40厘米为宜。

- 座位宽度要按身形较大的体宽尺寸设计。一般以女性成人臀部测量的第95百分位数测量值作为设计座位宽度的依据。我国成人使用的座椅面宽度不宜小于40厘米。

- 座位面倾角

- 不同用途的座椅，座面倾角应有不同的要求。供休息用的座椅，椅面一般后倾20°左右。音乐厅、讲演厅、会议室等场合使用的座椅，椅面可设计成50°~15°。对办公座椅的椅面倾角，一般以后倾3°左右为宜。

- 靠背

- 靠背尺寸：靠背按其高度尺寸可以分为四类:低靠背、中靠背、高靠背和全靠背。

- 靠背角：靠背角指靠背与椅面的夹角。一般认为座位的靠背可在95°~110°范围内选取

- 靠背形状：人的脊柱有几个向前向后的自然弯曲，靠背形状要设计成与脊柱的自然弯曲状相适应。靠背应在腰椎倚靠的部位适度隆起。

- 扶手

- 扶手有用来放置手臂、起坐时的扶持及分隔座位、防止与相邻者碰触的作用。扶手高度以坐者上臂下垂时的肘部高度或略低于肘部高度为宜。扶手宽度不应小于10厘米。

- 人机工程学在座椅设计中的体现——库卡波罗座椅设计作品赏析

- 库卡波罗是把人体工程学引入现代家具设计的重要设计师之一，他始终认为座椅良好的功能跟舒适性是设计的基础。

- Karuselli椅

- 被誉为“20世纪家具设计中最舒适的椅子”

- Plaano系列

- Fysio系列

- “全世界第一把完全根据人体形态设计的办公室座椅”

- 实验系列