- 人机工程学在室内设计中的运用

- 7.1 人机工程学与室内设计的关系

- 人机工程学联系到室内设计，其含义为:以人为主体，运用人体计测，生理、心理计测等手段和方法，研究人体结构功能、心理、力学等方面与室内环境之间的合理协调关系。

- 7.2 人机工程学在室内设计中的作用☆

- 确定人和人际交往在室内活动所需空间的主要依据。

- 确定家具、设施的形体、尺度及其使用范围的主要依据。

- 提供适应人体的室内物理环境的最佳参数。

- 对视觉要素的计测为室内视觉环境设计提供科学依据。

- 7.3 室内空间设计主要人机问题

- 7.3.1 居室空间布局问题☆

- 在住宅设计上应体现以起居室为全家活动中心的原则，合理安排起居室的位置。

- 各功能空间应有良好的空间尺度和视觉效果，功能明确，各得其所。实现公私分离、食宿分离、动静分离。

- 各空间之间交通顺畅，合理安排设备、设施和家具，并保证稳定的布置格局，同时要有足够的储藏空间。

- 应设置室内外过渡空间，用以换衣、换鞋、放置用具等。

- 7.3.2 通风问题☆

- 应尽量采用自然通风，不盲目改变建筑的门窗位置方向，以保证良好的通风环境。厨房和卫生间要有防倒灌、串气和串味的有效措施。

- 7.3.3 采光问题☆

- 采光照明室内的采光方式有自然光和人造光两种。自然光具有明朗、健康、舒适、节能的特点。人工照明具有光照稳定、不受房间朝向、位置影响的特点，在设计中应根据每个房间的需要灵活设置灯具。

- 住宅室内照明可分为整体照明和局部照明：

- 整体照明的特点是使用悬挂在棚面上的固定灯具进行照明。这种照明方式会形成一个良好的水平面，在工作面上形成光线强度均匀一致的亮面。它适用于起居室、餐厅等空间的普遍照明。

- 局部照明具有照明集中、局部空间照度高、对大空间不形成干扰、节电节能的特点。它适用于卧室的床头、书桌、卫浴间等。

- 7.3.4 色彩的处理与装饰材料的选择☆

- 选用合适的色彩和装饰材料是室内设计中的重要因素。色彩是人们在房间中最直接的视觉感受。在色调的选择上要有整体的考虑。

- 客厅

- 浅玫瑰红或浅紫红色调，再加上少许土耳其玉蓝的点缀是最“快乐”的客厅颜色，会让人进入客厅就感到温和舒服。

- 餐厅

- 以接近土地的颜色，如棕、棕黄或杏色，以及浅珊瑚红接近肉色为最适合，灰、芥末黄、紫或青绿色常会叫人倒胃口，应该避免。

- 厨房

- 鲜艳的黄、红、蓝及绿色都是快乐的厨房颜色，而厨房的颜色越多，家庭主妇便会觉得时间越容易打发。乳白色的厨房看上去清洁卫生，避免带绿的黄色出现。

- 卧室

- 浅绿色或浅桃红色会使人产生春天的温暖感觉，适用于较寒冷的环境。浅蓝色则令人联想到海洋，使人镇静，身心舒畅。

- 卫生间

- 浅粉红色或近似肉色令人放松，觉得愉快。避免选择绿色，以避免从墙反射的光线，会使人照镜子时觉得自己面如菜色而心情不愉快

- 书房或电视室

- 棕色、金色、紫绛色或天然木本色，都会给人温和舒服的感觉，加上少许绿色点缀，会觉得更放松。

- 7.3.5 室内污染等问题

- 在选择室内设计装饰材料时，除了要考虑装饰材料的色彩和质感等表面装饰效果外，还要考虑装饰材料有害物质的污染问题。《室内装饰材料有害物质限量十个国家强制性标准》

- 7.4 室内主要空间设计☆

- 7.4.1 起居室设计☆

- 起居室的功能

- 起居室是住宅中的公共区域，也是家庭活动的中心，是家庭成员团聚、畅谈、娱乐及会客的空间。核心空间，在设计上是整个住宅的重点。要强调动静分区、流线畅通。

- 起居室的环境

- 要满足居住功能的需要，应具有稳定的可供起居的活动区，家具布置不宜太多。

- 起居室的布局

- 起居室的平面形状

- 通常矩形是最容易布置家具的平面形式

- L形的平面(即有两个呈L形的实体墙面)是比较开放的布局方式

- 正方形起居室不宜于家具的布置，正多边形、圆形等形状平面本身具有强烈的向心性，因而在室内设计中和家具布局上容易形成中心感。

- 不规则的平面形状(如局部是弧形的矩形平面)能整合比较活跃的空间气氛。

- 要保持良好的室内环境，保持空间流通的顺畅是必要手段。在起居室与入户门之间要采取必要防尘措施。

- 起居室的功能布局

- 一组配置茶几和低位座椅或沙发组成的谈话、会客、视听和休闲活动区。

- 连接入口和各类房间之间的交通面积，应尽可能使视听、休闲活动区不被穿通。

- 沿墙一侧可设置低柜或多功能组合柜。

- 配以适当室内绿化和壁饰、摆件等陈设小品。

- 小面积的区域，有时兼有用餐或学习功能，应设置餐桌椅、学习桌椅，但应尽可能设置于房间的尽端或一隅，减少干扰。

- 起居室地面通常铺木地板、玻化砖。在砖面上局部铺设地毡或地毯。

- 起居室墙面通常用乳胶漆、墙纸。

- 起居室的顶棚通常用乳胶漆。房间层高不高，面积不大，一般不宜做复杂的顶饰。层高较高、面积宽敞的起居室，顶棚可适当加以造型处理，要注意与整体氛围相协调。

- 起居室的灯具可用具有个性的吊灯，沙发座椅边可设置立灯，较为宽敞的起居室也可适当设置壁灯，不宜采用复杂、华丽的大型灯具。

- 7.4.2 餐厅设计☆

- 餐厅的定位

- 餐厅是家人进餐的主要场所，也是宴请亲友的活动空间，大住宅都应该设置独立的进餐空间，当空间条件不具备时，也应在起居室或厨房设置一个开放式半独立的用餐。

- 设计风格上的统一，餐厅位置设在厨房与起居室之间是最合理的。

- 餐厅的用光

- 餐厅天花板设计通常采取对称形式，给人以稳定的感觉，顶部的吊灯作为主光源，以暖色白炽灯为佳，周围用较弱光带柔和照明。天花板的几何中心应形成整个餐厅的中心

- 餐厅的装饰

- 餐厅的地面处理，因其功能的特殊性而要求便于清洁，同时还需要有一定的防水和防油污特性。材料可选择大理石、釉面砖、复合地板及实木地板等。

- 餐厅墙面的色彩以明朗轻松的色调为主。心理学证明，橙色及相近色相，对刺激食欲和活跃就餐气氛具有积极的作用。

- 7.4.3 厨房设计

- 厨房的形式

- 厨房是服务空间中最重要的组成部分。在平面布局上，厨房通常与餐厅、起居室紧密相连，有时还与阳台相连。

- 厨房的功能

- 厨房在家庭生活中有非常重要的作用，其功能是洗涤、拣切、烹任、备餐和餐后的洗涤餐具与整理。

- 厨房操作的基本程序为:洗涤一配制一烹饪一备餐。厨房的基本设施有洗涤盆、操作台(切菜、配制)、灶具、微波炉、排油烟机、电冰箱、储物柜、消毒碗柜、洗碗机等。

- 按厨房内操作活动的频率，可将其科学分类并建立联系，形成一个连贯的三角形工作中心，三角形边长之和控制在3.5~6米为宜。该三角形边长之和越小，人在厨房中所用的时间就越少，劳动强度也就越低。

- 厨房是“热加工车间”，应创造洁净明亮、操作方便、通风良好的环境，有对外开窗的直接采光与通风

- 厨房中各界面的材质应考虑防水和易于清洁。地面防滑极为重要，应使用防滑地砖。排污系统要加以改革，控制气体倒流的存水弯、地漏水封应达到合格标准并随时加以检查维修，以防万一。

- 厨房墙面要先刷防水涂料再贴墙面砖。厨房的照明要明亮

- 7.4.4 卧室设计

- 卧室

- 卧室是私密性空间。一方面，它要使人们能安静地休息和睡眠，还要减轻铺床、收床等家务劳动的强度，更要确保生活私密性;另一方面，它要适合休闲、工作、梳妆及卫生保健等综合需求。

- 主卧室大多设置双人床、床头柜、衣橱、梳妆台(工作台)、电视柜(橱)、休息座椅等。

- 卧室可分为主卧室、次卧室、老年人房间以及客用房，卧室是住宅居室中最具私密性的房间，应位于住宅平面布局的尽端。

- 卧室地面以木地板为宜，卧室墙面可用乳胶漆、墙纸或部分用软包装饰，色彩仍宜淡雅，明度可稍低于起居室。

- 次卧室(子女卧室)

- 在次卧室中，安排睡眠区时，应赋予适度的色彩。此外，还要完善学习区域。书桌和书架是青少年房间的中心。

- 7.4.5 老年人房间

- 要切实考虑老年人的心理和生理特点，做出特殊的布置。

- 要做好隔音，避免干扰，营造安静的环境;

- 房间朝向以朝南为佳，以保证接受充足的阳光，夜间要设置柔和的照明，解涉老人视力不佳、起夜较勤等问题;

- 家具的棱角应圆润细腻，避免生硬，确保房间地面平整，不加门槛，减少磕碰扭伤与摔伤的概率。床铺高度要适中，便于上下。门厅要留足空间，方便轮椅和担架进出;

- 在色彩的处理上，应保持古朴、平和、沉着的基调。

- 7.4.6 书房设计

- 书房是用来阅读、书写、工作和密谈的空间，是住宅中私密性较强的区域之一，但要求具备安静的环境、良好的采光。书房的布局可分为工作区域、阅读和收藏区域两部分。

- 7.4.7 卫浴间设计

- 卫浴间包括洗漱、淋浴、如厕等为满足生理需求而设置的空间，是家庭中处理个人卫生的空间，应与卧窒靠近，具有较高的私密性。

- 小面积住宅常将浴、厕、盥洗置于一室，现在多设计为干湿分离。

- 因卫浴间湿度较大，需要选用防水、不易发霉、不易污染、容易清洁的表面材料。因此，墙地材料用釉面砖更具优势。

- 地面防滑极为重要，用防滑地砖、玻化砖较好。排污系统要加以改革，控制气体倒流的存水弯、地漏水封达到合格标准，应随时加以检查维修，以防万一。

- 吊顶需具备防水性能，还要考虑便于管道检修，用活络顶格硬质塑胶板或铝合金板较好。吊顶上宜设置排气扇，使浴厕间室内形成负压，气流由居室流入浴厕间。

- 化妆台前的镜面可加电热丝防雾，镜子应尽可能的大一些。

- 照明设计要求有若干光源以形成无影灯，同时避免炫光。

- 7.4.8 玄关设计

- 玄关是室外到室内的过渡空间，其主要功能为脱换鞋、存储鞋和雨具、存放包袋及小物品。

- 入口空间不大，通常设有鞋柜、鞋凳、储物柜、屏风等。应重点考虑装饰的美感，可放置一些陈设、绿化，并配以合适的装饰照明。地面的材质以易清洁耐磨的较硬质的材料为宜。

- 整体厨房设计

- 一、设计调查

- 用户模型

- 将厨房空间分为四大区，即储藏区、洗涤区、操作区、烹任区。

- 思维模型

- 二、整体厨房设计

- 整体厨房的平面布局

- 在整体厨房的功能区域中，储藏区以冰箱为中心，洗涤区和操作区以水盆为中心，烹饪区以炉灶为中心，总长在4.5~6.0米之间的效率最高，称为“省时省力三角形”

- 操作台设计

- 操作台高度

- 目前，操作台的高度多数为860毫米，如果身高相差1厘米的话，最舒适的切菜台高度一般相差0.5厘米左右。相对应的操作台高度应在79~86厘米。

- 操作台宽度

- 操作台面宽度应以760毫米为宜。

- 操作台深度

- 操作台的深度不宜小于450毫米，也不宜大于600毫米。

- 操作台下柜体的深度

- 相对应的台面下的柜体一般要比台面本身要浅50毫米。

- 操作台下柜脚的容脚深度

- 一般约100毫米。

- 灶台与抽油烟机设计

- 灶台高度设计

- 灶台的高度应比操作台的高度下降约10厘米。

- 对于台式炉灶需要在普通操作台的基础上减去炉灶和锅的高度200毫米，即灶台柜在600~650毫米;

- 而对于嵌入式炉灶则需要在普通操作台高度的基础上减去锅的高度100毫米，即灶台在700~750毫米。

- 但这种灶台和操作台不在一个平面的情况下需要保证灶台一侧至少有230毫米的操作空间，而另一侧操作空间应达至380毫米。

- 抽油烟机高度设计

- 抽油烟机的高度以使用者身高为准，但抽油烟机与灶台的距离不宜超过60厘米。

- 洗涤池设计

- 洗涤池及水龙头的高度

- 洗涤池的高度在800~850毫米。

- 洗涤池平面尺度。

- 洗涤池不应大靠近转角布置，一般在厨房洗涤池的一侧保留最小的操作台空间，为460毫米，而另一侧保留最小的操作台空间，为610毫米。

- 整体厨房的储藏设计

- 带滑轮的柜橱。对所有储藏物品进行分类存放。

- 吊柜的高度

- 吊柜上沿高度应≤2200毫米。

- 吊柜门的开启方式

- 采用上翻门设计。

- 地柜的储物形式

- 抽屉储物。

- 橱柜各单元的分隔

- 三、整体厨房照明设计

- 厨房对光线要求很高。厨房灯光分成两个层次:一是对整个厨房的照明;二是对洗涤、准备、操作的照明。

- 实用性要求

- 灯具造型以功能性为主，且打扫清洁方便。操作台的上方设置嵌入式或半嵌入式散光型吸顶灯。

- 完善性要求

- 厨房通常以吸顶灯或吊灯作一般照明，也可采用独立开关的道轨射灯系统。应该在厨房中安装一个由不同的灯具和光源组成的多层次的照明系统。

- 照度要求

- 厨房内的光线要足够，并且灯光必须是白色，避免灯光产生阴影，避免眩光和光线直射眼睛。

- 安全性要求

- 灯具应选不会氧化生锈的或具有较好表面保护层的材料。

- 灵活性要求

- 照明系统可调节。

- 四、整体厨房的色彩设计

- 选择色彩应考虑的因素有主人的职业、年龄、爱好，以及厨房的大小采光，墙砖，地砖、顶棚的颜色、客厅家具的主色调等。

- 暖色调给人以膨胀、向前的感觉，冷色调给人收缩、向后的感觉。明度高(浅色)是前进色，明度低(深色)是后退色。灰色是中间色

- 顶封板一般用门板，踢脚板一般用灰色的PVC或铝板。

- 总之，厨房中的色调搭配要和谐统一，因地而异，因人而而异。

- 五、整体厨房设计方案摘选