- 人机工程学在产品设计中的运用

- （不作考核要求）

- 8.1 人机工程学与产品设计的关系

人机工程学和产品设计在基本思想与工作内容上有很多一致性，它们都研究人与物之间的关系。

如何寻找人一机一环境间的最佳匹配关系，探索工业产品以人为中心的设计理念、设计手段与方法，成为现代产品设计必须关注的重要课题。

- 8.2 人机工程学在产品设计中的作用

- 为在产品设计中考虑“人的因素”提供人体尺度参考。

- 为在产品设计中考虑“物”的功能合理性提供科学依据。

- 为产品设计中考虑“环境因素”系统设计提供理论依据。

- 为进行“人一机一环境”系统设计提供理论依据。

- 8.3 产品设计各阶段中人机工程设计工作程序

- 8.3.1 规划阶段(准备阶段)

- 考虑产品与人及环境的全部联系，全面分析人在系统中的具体作用；

- 明确人与产品的关系，确定人与产品关系中各部分的特性及人机工程要求的设计内容；

- 根据人与产品的功能特性，确定人与产品功能的分配。

- 8.3.2 方案设计阶段

- 结合人机工程学原理进行方案设计；

- 选出最佳方案；

- 制作简易模型进行模拟实验，提出改进意见；

- 为最佳方案写出详细说明，提出改进意见。

- 8.3.3 技术设计阶段

- 从人的生理、心理特性考虑产品的构形；

- 从人体尺寸、人的能力限度考虑产品的零部件尺寸；

- 从人的信息传递能力考虑信息显示与信息处理;

- 选定最佳方案，再次制作模型，进行试验；

- 从操作者的身高、人体活动范围、操作方便程度等方面进行评价，并预测还可能出现的问题，进一步确定人机关系可行程度，提出改进意见。

- 8.3.4 总体设计阶段

- 在此阶段，对总体设计用人机工程学原理进行全面分析，确保产品安全舒适，满足人的心理需要，使经济效益、工作效率得到全面提升。

- 8.3.5 加工设计阶段

- 检查加工图是否满足人机工程学要求，尤其是与人有关的零部件尺寸、显示与控制装置；

- 对试制的样机全面地进行人机工程学评估，提出需要改进的意见；

- 正式投产。

- 8.4 产品设计中的人机工程因素

- 在产品设计过程中，设计师应将人体的行为和心理因素灌注于整个设计中，使产品与人的身心之间取得最佳的匹配效果，从而使产品达到最佳功效。

- 8.4.1 产品的功能设计

- 产品功能是指产品所具有的效用和被人接受的能力。

- 8.4.2 产品造型设计

- 产品的造型设计是指将产品的企划概念，经过造型构思(草图)，通过预想图和概念模型，逐步将产品形象具体化的过程。

- 产品的形态设计：自然环境与生物形态，创意形态设计。

- 产品的结构设计：满足产品的功能需求，协调产品部件间的技术结构、形成总体的设计构成。

- 8.4.3产品色彩设计

- 产品的色调

- 色调是指一个产品色彩外观的基本倾向。色相、明度、冷暖、纯度。

- 产品色彩的联想与象征

- 色彩设计与产品的形态、结构、功能要达到和谐统一，这是成功色彩设计的重要标志。

- 家用空调、冰箱等工业产品，其功能是降温和保鲜，宜采用浅而明亮的冷色。

- 卫生用具和医疗器械采用浅色。

- 军用产品采用隐蔽自己、欺骗敌人的迷彩色和绿色。

- 工程机械为了安全和引人注目，多采用明度较高、纯度较低的黄色和橙色为主色调。

- 产品色彩的易识别性

- 在不同的作业环境中，为了能让产品在环境色中显现出来，使其具有很好的视认度和关注感，宜采用纯度和明度高、与背景色有强烈对比的色彩(如黄、橙、红)。

- 8.4.4美学规律

- 比例与尺度

- 产品的形态设计必须具备合适的比例和合理的尺度，这是实现产品功能与形式以及各个部分形式美的最基本的。也是最重要的前提之一。

- 比例：产品造型的局部与局部之间的大小对比关系。

- 尺度：产品与人体之间的比例关系。

- 对产品的比例与尺度的确定，往往以产品是否能满足人的使用要求和使用习惯为标准。

- 统一与变化

- 统一是指同一个要素或者形态特征在同一产品中多次出现，包括以下五个方面。

- 产品功能与形态的统一

- 使用功能的实现是产品设计的前提，形态是实现产品使用功能的硬件支持，它们是产品内容和形式的具体体现。功能对于产品形态起着决定性的作用。

- 产品比例尺度的统一

- 比例尺度是产品形态设计的基础，是产品满足消费者生理和心理需求的基本要求。

- 产品线性风格的统一

- 线性风格是指产品的轮廓线以及结构线、转折线的形状所形成的产品给人的主体感受。

- 产品的线性风格必须与它的使用环境相协调，在整体风格上要统一，以保持产品的一致形象。

- 产品色彩效果的统一

- “形态"与“色彩"是产品整体形象的两个重要部分，在产品设计中，色彩统一是获得统一协调整体形态的重要因素。

- 产品的色彩设计要从它的用途、使用环境和对人的心理作用等方面进行综合考虑，以达到和谐统一的效果。

- 产品质感的统一

- 利用材料感的搭配形成产品统一的视觉效果

- 变化是指在同一物体中，产品的形态要素与要素之间存在着差异性，或在同一物体中，相同要素以变异的方式存在并使产品产生设计上的差异感。

- 均衡与对称

- 均衡是指产品各部分上下、左右、前后之间相对的体量关系。产品形态的均衡形式，主要是指产品由各种形态要素构成的量感，以及通过支点表现出来的秩序和平衡。

- 对称是自然界和生活中随处可见的一种形式，是动力和重心两者矛盾统一所产生的形态，是一种同质同量的均衡形式。

- 稳定与轻巧

- 在产品形态设计中，稳定的形式有“实际稳定”和“视觉稳定”两个方面。

- 稳定的基本条件是物体重心必须在物体支撑面以内，越靠近支撑面的中心部位，其稳定性越大。另外，产品的重心越低，其稳定性也越大。稳定的形态给人以安全、轻松的感觉。稳定是保证产品安全性最重要的条件。

- 轻巧则是在满足“实际稳定”的前提下，用艺术创造的手法，使产品给人以轻盈、灵巧的形式美感。相对于稳定来说，产品的重心越高，则产品形体的轻巧感越强。

- 对比与调和

- 对比与调和是产品设计中最常用的一种手法。

- 对比可使得产品形体活泼、生动、个性鲜明

- 调和可使产品的形态统一、协调、稳重，使不相同的事物取得类似性，产生协调美。

- 节奏与韵律

- 节奏是自然界和现实生活中随处可见的一种重复的属性，

- 韵律是一种有规律的、周期性重复变化的运动形式

- 它们反映了设计中某种要素连续重复或有规律出现而产生的感受。

- 8.4.5 产品安全性设计

- 手柄、按钮及指示灯的安全性设计

- 便于看到及接触到的部位，且最好布置在一起，手柄的运动方向应符合外力的方向。

- 按钮接通后要有声音或灯光显示

- 指示灯的色彩要柔和且为彩色。

- 电气设备中的“保护设计”

- 电气设备要按需设置漏电保护、过载保护、短路保护、失压保护、电源指示灯、防电击装置;还要针对具体的使用特点，设置必要的电气联锁，如电控柜开门断电、超稳保护等。

- 色彩与安全性

- 灰色、栗色、米黄色和绿色车辆最为危险。

- 作为安全色，黄色意味着警告、注意，安全帽采用的就是黄色，工矿企业内部的防护栏杆、吊车吊钩的滑轮架、铁路和道路交叉道口上的防护栏杆都采用黄黑相间的条纹，因此，黄色可起到警告危险的作用。

- 家电产品人机分析一以洗衣机产品为例

- 洗衣机整体外观设计分析

- 洗衣机的分类及特点

- 按照洗衣机的洗涤方式不同，主要分为波轮式、滚筒式、搅拌式。

- 洗衣机的控制面板设计

- 控制面板的按钮设计

- 控制面板的旋钮设计

- 控制面板的显示形式

- 电子显示、液晶显示、文字说明显示。

- 洗衣机产品的色彩分析

- 洗衣机本身的因素

- 使用产品的人的因素

- 洗衣机的使用环境

- 洗衣机产品的材质分析

- 不锈钢

- 塑料

- 钢化玻璃

- 尼龙

- 纳米材料

- 洗衣机产品的设计发展趋势

- 人性化

- 多功能

- 健康环保

- 外观

- 洗衣机产品设计实例——海尔卡萨帝云裳复式滚简洗衣机

- 外观设计

- 自然站立即可轻松取放衣物，无需弯腰即可取放衣物，结束了传统滚筒洗衣机长达80多年来弯腰洗衣的方式。

- 技术革新

- 自动化洗涤除菌，净水洗净衣。

- S-e陀飞轮平衡技术(静音)

- 云裳洗护科技

- WiFi智能控制

- 零残留排水设计

- 人性化细节设计

- 超大触控屏

- 双层复式设计——一机多用

- 洗涤剂智能投放系统